TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÁT HIỆN LỖI SẢN PHẨM VỈ THUỐC DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ DEEP LEARNING

Sinh viên thực hiện:  [Họ tên sinh viên]

MSSV:  [Mã số sinh viên]

Ngành:  Kỹ thuật Điện – Điện tử / Cơ điện tử

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Hồ Nhựt Minh

TP. Hồ Chí Minh, 2026

# 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Kiểm tra chất lượng vỉ thuốc trước khi đóng gói là công đoạn bắt buộc trong sản xuất dược phẩm. Kiểm tra thủ công bằng mắt thường có ba hạn chế: tốc độ thấp, phụ thuộc trạng thái công nhân, và tỷ lệ sót lỗi tăng theo thời gian vận hành liên tục.

YOLO26 là phiên bản mới nhất trong họ YOLO do Ultralytics phát hành vào tháng 01/2026, hỗ trợ suy luận end-to-end không cần NMS (Non-Maximum Suppression). Phiên bản nano (yolo26n) cải thiện tốc độ suy luận trên CPU lên đến 43% so với YOLO11. YOLO26 hỗ trợ OBB (Oriented Bounding Box) natively thông qua mô hình yolo26n-obb, phù hợp cho bài toán phát hiện viên thuốc trên vỉ. Kết hợp Intel OpenVINO cho phép tối ưu thêm tốc độ suy luận trên CPU Intel mà không cần GPU chuyên dụng.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc client-server: backend chạy trên PC đảm nhận xử lý AI và điều khiển phần cứng, ứng dụng React Native trên thiết bị di động (Android/iOS) đóng vai trò giám sát từ xa. Backend và ứng dụng di động giao tiếp qua hai kênh: WebSocket để truyền dữ liệu thời gian thực (frame ảnh, kết quả nhận diện), và REST API để truy vấn dữ liệu lịch sử và cấu hình hệ thống. Phần cứng PLC Siemens S7-1200 kết nối với backend qua thư viện Snap7.

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống giám sát và phát hiện lỗi sản phẩm vỉ thuốc dựa trên thị giác máy tính, kết hợp ứng dụng di động đa nền tảng và phần cứng điều khiển tự động.

Mục tiêu cụ thể:

– Huấn luyện mô hình YOLO26-OBB phân loại trạng thái từng viên thuốc trên vỉ thành ba lớp: Full (đầy đủ), Partial (thiếu một phần), Empty (trống).

– Tối ưu mô hình bằng Intel OpenVINO để chạy suy luận thời gian thực trên CPU Intel.

– Xây dựng backend Python (FastAPI) thực hiện: đọc camera, chạy pipeline AI, stream kết quả qua WebSocket, cung cấp REST API cho dữ liệu lịch sử, và điều khiển PLC qua Snap7.

– Phát triển ứng dụng React Native đa nền tảng (Android, iOS) nhận dữ liệu thời gian thực từ backend qua WebSocket, hiển thị kết quả nhận diện, và quản lý dữ liệu kiểm tra qua REST API.

– Thiết kế và thi công mô hình phần cứng: băng tải, cơ cấu đẩy phân loại bằng xi-lanh khí nén, điều khiển bằng PLC Siemens S7-1200.

– Tích hợp truyền thông giữa ba thành phần: backend ↔ React Native (WebSocket + REST) và backend ↔ PLC (Snap7).

## 1.3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Vỉ thuốc dạng blister pack, chụp từ camera webcam gắn trên PC trong điều kiện chiếu sáng có kiểm soát.

Phạm vi:

– Mô hình AI: YOLO26-OBB, tối ưu qua OpenVINO. Không so sánh với các kiến trúc khác.

– Phần cứng: mô hình thu nhỏ (băng tải mini, PLC S7-1200, xi-lanh khí nén, cảm biến quang). Không triển khai trên dây chuyền công nghiệp.

– Backend: Python/FastAPI chạy trên PC cùng mạng LAN với PLC và thiết bị di động.

– Frontend: ứng dụng React Native trên Android/iOS, chỉ giám sát và quản lý dữ liệu, không xử lý AI.

## 1.4. Phương pháp thực hiện

– Thu thập ảnh vỉ thuốc, gán nhãn theo định dạng OBB.

– Huấn luyện YOLO26-OBB, đánh giá bằng mAP, Precision, Recall trên tập validation.

– Export mô hình sang OpenVINO IR bằng lệnh Ultralytics export, đo tốc độ inference trên CPU.

– Xây dựng backend FastAPI: module camera (OpenCV), module AI (YOLO26 + OpenVINO), WebSocket server, REST API, module điều khiển PLC (Snap7).

– Phát triển ứng dụng React Native: kết nối WebSocket nhận stream, gọi REST API cho dữ liệu lịch sử.

– Thiết kế, lắp ráp phần cứng. Lập trình PLC điều khiển băng tải và cơ cấu phân loại.

– Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống trên mạng LAN.

# 2. NỘI DUNG DỰ KIẾN CỦA KHÓA LUẬN

Chương 1: Tổng quan

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu và phạm vi

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

1.4. Bố cục khóa luận

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Bài toán phát hiện đối tượng (object detection)

2.2. Họ kiến trúc YOLO: từ YOLOv8 đến YOLO26

2.3. YOLO26-OBB – phát hiện đối tượng theo hộp bao xoay

2.4. Suy luận end-to-end không NMS trong YOLO26

2.5. Intel OpenVINO Toolkit – tối ưu và export mô hình cho CPU

2.6. Kiến trúc client-server cho hệ thống giám sát

2.6.1. FastAPI: HTTP server, WebSocket server, async I/O

2.6.2. React Native: kiến trúc ứng dụng đa nền tảng

2.6.3. Giao thức truyền thông: WebSocket (real-time) và REST API (CRUD)

2.7. PLC Siemens S7-1200 và thư viện Snap7

Chương 3: Thiết kế hệ thống

3.1. Kiến trúc tổng thể và luồng dữ liệu

3.2. Thiết kế phần cứng

3.2.1. Cơ khí: băng tải, khung nhôm, bố trí camera

3.2.2. Mạch điện: PLC, van điện từ, xi-lanh, cảm biến, nguồn

3.2.3. Sơ đồ đấu nối I/O của PLC

3.3. Thiết kế backend (PC – Python/FastAPI)

3.3.1. Module camera: đọc frame từ webcam qua OpenCV, điều chỉnh sáng/bão hoà

3.3.2. Module AI: load mô hình YOLO26-OBB (OpenVINO), suy luận trên từng frame, trả kết quả (nhãn, toạ độ OBB, confidence)

3.3.3. WebSocket server: encode frame đã annotate sang JPEG/base64, gửi kèm kết quả JSON đến client React Native

3.3.4. REST API endpoints: GET /history (lịch sử kiểm tra), GET /history/{date}/export (xuất Excel), GET /stats (thống kê), POST /config (cấu hình), POST /trigger (lưu kết quả thủ công)

3.3.5. Module PLC (Snap7): đọc trạng thái cảm biến, gửi tín hiệu OK/NG điều khiển xi-lanh phân loại

3.3.6. Cơ sở dữ liệu SQLite: lưu lịch sử kiểm tra (thời gian, số viên, kết quả OK/NG)

3.4. Thiết kế ứng dụng React Native

3.4.1. Kiến trúc ứng dụng: React Navigation, state management

3.4.2. Màn hình giám sát (Monitor): nhận frame qua WebSocket, hiển thị ảnh đã annotate, kết quả OK/NG/WAIT, bộ đếm (tổng/đạt/lỗi)

3.4.3. Màn hình lịch sử (History): gọi REST API lấy danh sách kết quả, lọc theo ngày, xuất báo cáo

3.4.4. Màn hình cài đặt (Settings): cấu hình camera, ngưỡng confidence, điều khiển Start/Stop

3.4.5. Xử lý kết nối: reconnect WebSocket khi mất mạng, hiển thị trạng thái kết nối

3.5. Thu thập và gán nhãn dữ liệu

3.6. Huấn luyện và tối ưu mô hình

Chương 4: Thực hiện và kết quả

4.1. Thi công phần cứng

4.2. Huấn luyện mô hình YOLO26-OBB

4.2.1. Tập dữ liệu: số lượng ảnh, phân bố nhãn, augmentation

4.2.2. Cấu hình huấn luyện: hyperparameter, hàm mất mát, phần cứng huấn luyện

4.2.3. Kết quả: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, Precision, Recall

4.3. Tối ưu inference với OpenVINO

4.3.1. Export mô hình bằng Ultralytics (model.export(format='openvino'))

4.3.2. So sánh tốc độ (FPS) và độ chính xác: PyTorch vs OpenVINO trên cùng CPU

4.4. Kết quả backend

4.4.1. Tốc độ pipeline end-to-end: từ đọc frame đến gửi WebSocket (ms/frame)

4.4.2. Thời gian phản hồi REST API (ms)

4.4.3. Độ ổn định kết nối Snap7 với PLC

4.5. Kết quả ứng dụng React Native

4.5.1. Giao diện trên Android và iOS

4.5.2. Độ trễ hiển thị (latency từ backend đến màn hình di động)

4.5.3. Xử lý reconnect và edge case mạng

4.6. Kết quả vận hành phần cứng

4.6.1. Độ ổn định băng tải, độ chính xác cơ cấu phân loại

4.6.2. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống

4.7. Thảo luận

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5.1. Kết luận

5.2. Hạn chế

5.3. Hướng phát triển

# 3. DANH MỤC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

| STT | Thiết bị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC Siemens S7-1200 DC/DC/DC | 1 | Điều khiển trung tâm |
| 2 | Xi-lanh khí nén 2 đầu | 2 | Cơ cấu đẩy phân loại |
| 3 | Cảm biến quang | 2 | Phát hiện vị trí vỉ thuốc trên băng tải |
| 4 | Camera webcam | 1 | Thu nhận hình ảnh, gắn trên PC |
| 5 | Van điện từ | 4 | Điều khiển xi-lanh (cần xác nhận: 2 xi-lanh double-acting thường dùng 2 van 5/2) |
| 6 | Nguồn 24V | 1 | Cấp nguồn PLC, cảm biến, van |
| 7 | Băng tải | 1 | Vận chuyển vỉ thuốc |
| 8 | Nút nhấn | 2 | Điều khiển vận hành |
| 9 | Khung nhôm định hình + phụ kiện | 1 bộ | Kết cấu cơ khí |
| 10 | Tấm ván nền | 1 | Đế lắp đặt |

# 4. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ

| Thành phần | Công nghệ / Công cụ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Ngôn ngữ backend | Python 3.x | Xử lý AI, điều khiển camera, giao tiếp PLC |
| Mô hình AI | YOLO26-OBB (Ultralytics, 01/2026) | Phát hiện và phân loại viên thuốc theo OBB |
| Tối ưu suy luận | Intel OpenVINO Toolkit | Export và tăng tốc inference trên CPU Intel |
| Xử lý ảnh | OpenCV | Đọc camera, tiền xử lý và encode frame |
| Backend framework | FastAPI (tích hợp WebSocket) | HTTP server + WebSocket server, async I/O |
| Giao tiếp real-time | WebSocket (qua FastAPI) | Stream frame annotate + kết quả nhận diện đến React Native |
| REST API | FastAPI (HTTP endpoints) | CRUD lịch sử, xuất báo cáo, cấu hình hệ thống |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite | Lưu lịch sử kiểm tra trên backend |
| Ứng dụng di động | React Native (Expo hoặc bare) | Giao diện giám sát đa nền tảng (Android, iOS) |
| Giao tiếp PLC | Snap7 (python-snap7) | Đọc/ghi dữ liệu PLC S7-1200 qua Ethernet |
| Lập trình PLC | TIA Portal | Lập trình PLC S7-1200 |
| Gán nhãn | [Công cụ sinh viên đang dùng] | Gán nhãn OBB cho tập ảnh |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub | Quản lý phiên bản |

# 5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG DỮ LIỆU

## 5.1. Ba thành phần chính

| Thành phần | Nền tảng | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Backend AI | PC (Python 3.x + FastAPI) | Đọc camera (OpenCV) → suy luận YOLO26-OBB (OpenVINO) → stream kết quả qua WebSocket → cung cấp REST API → điều khiển PLC qua Snap7 |
| Ứng dụng giám sát | React Native (Android/iOS) | Nhận frame + kết quả nhận diện qua WebSocket → hiển thị real-time → truy vấn lịch sử qua REST API → xuất báo cáo |
| Phần cứng | PLC S7-1200 + cơ cấu chấp hành | Điều khiển băng tải, xi-lanh phân loại, đọc cảm biến quang. Nhận tín hiệu từ backend qua Snap7 |

## 5.2. Giao thức truyền thông giữa các thành phần

| Kết nối | Giao thức | Dữ liệu truyền | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend → React Native (real-time) | WebSocket (ws://) | Frame ảnh đã annotate (JPEG base64) + JSON kết quả (nhãn, OBB, confidence, OK/NG, bộ đếm) | Liên tục, độ trễ thấp. Backend chủ động push mỗi khi xử lý xong 1 frame |
| React Native → Backend (truy vấn) | REST API (HTTP) | GET lịch sử kiểm tra, GET xuất Excel, POST cấu hình, POST /trigger (lưu kết quả thủ công) | Theo yêu cầu (request-response) |
| Backend ↔ PLC | Snap7 (S7comm qua TCP/IP) | Ghi: tín hiệu OK/NG điều khiển xi-lanh. Đọc: trạng thái cảm biến quang, nút nhấn | Backend poll cảm biến theo chu kỳ (50–100ms), ghi output PLC ngay khi có kết quả suy luận |

## 5.3. Luồng xử lý chính

Bước 1: Camera (gắn trên PC) → OpenCV đọc frame liên tục.

Bước 2: Backend chạy suy luận YOLO26-OBB (OpenVINO) trên từng frame → nhận danh sách viên thuốc (toạ độ OBB, nhãn Full/Partial/Empty, confidence).

Bước 3: Backend quyết định OK/NG (tất cả Full → OK, có Partial hoặc Empty → NG). Annotate hộp bao lên frame.

Bước 4 (song song):

– Gửi frame annotate + kết quả JSON qua WebSocket đến React Native.

– Gửi tín hiệu OK/NG qua Snap7 đến PLC. PLC điều khiển xi-lanh đẩy sản phẩm NG ra khỏi băng tải.

Bước 5: Backend lưu kết quả kiểm tra vào SQLite khi có một trong hai trigger:

– Tự động: cảm biến quang phát hiện vỉ thuốc đi qua (backend đọc qua Snap7).

– Thủ công: người dùng nhấn nút Trigger trên React Native (gửi POST /trigger qua REST API).

Bước 6: React Native hiển thị ảnh annotate, kết quả OK/NG, bộ đếm. Người dùng có thể xem lịch sử và xuất báo cáo qua REST API.

Ghi chú kiến trúc: Camera gắn trên PC, backend đọc camera trực tiếp qua OpenCV. React Native không truy cập camera – chỉ nhận ảnh đã xử lý từ backend qua WebSocket. Toàn bộ xử lý AI và điều khiển PLC tập trung tại backend.

# 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu: YOLO26-OBB, OpenVINO, FastAPI, WebSocket, React Native, Snap7, PLC S7-1200 | Tuần 1–3 |  |
| 2 | Thu thập dữ liệu ảnh vỉ thuốc, gán nhãn OBB | Tuần 2–4 |  |
| 3 | Huấn luyện YOLO26-OBB, đánh giá kết quả | Tuần 4–6 |  |
| 4 | Export mô hình sang OpenVINO, đo FPS trên CPU | Tuần 6–7 |  |
| 5 | Xây dựng backend FastAPI: module camera, AI, WebSocket, REST API | Tuần 5–8 |  |
| 6 | Tích hợp Snap7 vào backend, test giao tiếp PLC | Tuần 7–9 |  |
| 7 | Phát triển React Native: kết nối WebSocket + REST, xây dựng các màn hình | Tuần 6–10 |  |
| 8 | Thiết kế, lắp ráp phần cứng | Tuần 4–9 |  |
| 9 | Lập trình PLC (TIA Portal): chế độ Auto/Manual | Tuần 8–10 |  |
| 10 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, hiệu chỉnh | Tuần 10–12 |  |
| 11 | Viết báo cáo khóa luận | Tuần 8–14 |  |
| 12 | Hoàn thiện, chuẩn bị bảo vệ | Tuần 14–15 |  |

# 7. CÁC HẠNG MỤC CẦN HOÀN THIỆN

Theo ghi nhận từ bản báo cáo tiến độ ban đầu, các hạng mục sau chưa hoàn thành:

| STT | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển đổi mô hình AI | Chuyển từ YOLOv8-OBB (đã có) sang YOLO26-OBB. Huấn luyện lại hoặc fine-tune trên tập dữ liệu hiện có. Export sang OpenVINO IR |
| 2 | Backend FastAPI + WebSocket | Xây dựng mới, thay thế kiến trúc PyQt5 cũ. Bao gồm: module camera (OpenCV), module AI (YOLO26 + OpenVINO), WebSocket server (stream frame + kết quả), REST API (lịch sử, xuất báo cáo, cấu hình), SQLite |
| 3 | Tích hợp Snap7 | Module giao tiếp backend ↔ PLC S7-1200: ghi tín hiệu OK/NG, đọc cảm biến quang và nút nhấn |
| 4 | Ứng dụng React Native | Xây dựng mới: màn hình Monitor (WebSocket), History (REST API), Settings (cấu hình + điều khiển). Xử lý reconnect khi mất mạng |
| 5 | Chế độ Auto – Manual trên PLC | Lập trình PLC hỗ trợ hai chế độ vận hành, chuyển đổi qua nút nhấn hoặc lệnh từ backend |
| 6 | Hoàn thiện phần cứng | Lắp ráp hoàn chỉnh mô hình cơ khí, đấu nối điện, căn chỉnh camera và cảm biến |

# 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ KIẾN

[1] G. Jocher and J. Qiu, "Ultralytics YOLO26," v26.0.0, Jan. 2026. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[2] R. Sapkota and M. Karkee, "Ultralytics YOLO Evolution: An Overview of YOLO26, YOLO11, YOLOv8 and YOLOv5 Object Detectors for Computer Vision and Pattern Recognition," arXiv:2510.09653, Oct. 2025.

[3] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in Proc. IEEE CVPR, 2016, pp. 779–788.

[4] Intel Corporation, "OpenVINO Toolkit Documentation," [Online]. Available: https://docs.openvino.ai

[5] Siemens AG, "SIMATIC S7-1200 System Manual," [Online]. Available: https://support.industry.siemens.com

[6] S. Ramírez, "FastAPI Documentation," [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com

[7] G. Molenaar, "python-snap7," [Online]. Available: https://github.com/gijzelaerr/python-snap7

[Sinh viên cần bổ sung: (a) tài liệu về ứng dụng YOLO trong kiểm tra chất lượng công nghiệp mà sinh viên thực sự đọc, (b) tài liệu React Native chính thức hoặc khoá học đã tham khảo.]